# Инженерна и Техническа Спецификация на "Pi-Car Dual System"

Проект: Многофункционална Роботизирана Платформа с Компютърно Зрение

Основни технологии: Raspberry Pi, Python 3, OpenCV, Flask, Systemd

## Съдържание

- Абстракт и Обхват на Проекта

- Хардуерна Архитектура и Свързаност

- Софтуерна Архитектура и Патерни

- Компютърно Зрение (Vision Pipeline) - Математически Модел

- Алгоритми за Управление на Движението (Kinematics & Control)

- Детайлен Анализ на Режимите на Работа

- Уеб Сървър, REST API и Потребителски Интерфейс

- Структура на Базата Данни (ORM Models)

- Анотирано Файлово Дърво

- Калибрация, Инсталация и Системна Интеграция

- Диагностика и Отстраняване на Неизправности (Troubleshooting)

## 1. Абстракт и Обхват на Проекта

Проектът Pi-Car Dual System представлява усъвършенствана модулна роботизирана система, проектирана за изпълнение на автономни задачи в динамична среда. Системата разчита на мощен едноплатков компютър (Raspberry Pi), който действа като "мозък" на робота, обработвайки визуална информация в реално време чрез камери и транслирайки тази информация в кинематични команди за задвижване.

Проектът решава проблема с нуждата от адаптивни роботи, които могат да превключват контекста си на работа без промяна в хардуера. Чрез софтуерно превключване, Pi-Car може да бъде:

- Динамичен ловец (Color Seeker): Високореактивна система за проследяване на бързодвижещи се цели.

- Статичен/Патрулиращ инспектор (Visual Inspection): Систематичен анализатор за качествен контрол или секюрити цели.

## 2. Хардуерна Архитектура и Свързаност

Въпреки че проектът е софтуерно ориентиран, той зависи от строга хардуерна топология.

### 2.1. Изчислителен Модул

- Микрокомпютър: Препоръчително Raspberry Pi 4 Model B (поне 4GB RAM за гладка работа на OpenCV и Flask едновременно).

- Охлаждане: Активно охлаждане, тъй като обработката на матрици в реално време натоварва CPU/GPU до над 80%.

### 2.2. Задвижваща Система (Actuation)

- Моторен Драйвер: H-Bridge контролер (напр. L298N или TB6612FNG) за управление на посоката и скоростта на DC двигателите.

- Свързаност: Контролерът се управлява чрез GPIO пиновете на Raspberry Pi (Hardware/Software PWM). Два пина за посока (IN1, IN2) и един за ШИМ (ENA) на мотор.

### 2.3. Визуална Система

- Сензор: Raspberry Pi Camera Module (CSI интерфейс) или USB Web камера. CSI се предпочита заради директния достъп до GPU-то на платката (по-нисък latency в camera_node.py).

### 2.4. Захранваща Система

- Изолация: Логическата част (Raspberry Pi) и силовата част (моторите) трябва да бъдат захранени отделно (напр. 5V Power Bank за Pi и 7.4V LiPo батерия за моторите през драйвера), за да се избегнат смущения (brownouts) при пикова консумация на двигателите.

## 3. Софтуерна Архитектура и Патерни

Проектът следва хибридна архитектура, съчетаваща Node-based Design (характерен за ROS - Robot Operating System) и MVC (Model-View-Controller) за уеб частта.

### 3.1. Разделение на отговорностите (Separation of Concerns)

- Node Abstraction: Скриптовете като camera_node.py и vision_node.py действат като независими процеси (или нишки). Камерата генерира кадри и ги слага в буфер; Vision модулът ги чете, когато е готов, без да блокира хардуера.

- Micro-Apps: Директорията separated_projects/ показва архитектурен избор тип "Микроуслуги". Всяка мисия има собствен Flask контекст, собствени пътища (routes.py) и конфигурация, което предотвратява крашове в едната мисия да повлияят на другата.

## 4. Компютърно Зрение (Vision Pipeline) - Математически Модел

Ядрото на проекта се намира във vision_node.py и е базирано на OpenCV (cv2). Процесът на обработка на всеки кадър преминава през строго дефиниран математически пайплайн.

### 4.1. Трансформация на Цветовите Пространства

Суровият кадър от камерата е в  формат (матрица от пиксели ). За изолиране на цветовете, кадърът се трансформира в  (Hue, Saturation, Value) пространство.

Формулата за преобразуване изчислява стойността на  (Яркост) като:

$$ V = \max(B, G, R) $$

Това прави засичането устойчиво на сенки и промени в осветлението.

### 4.2. Изолиране (Thresholding)

Прилага се функцията cv2.inRange. Дефинират се долна  и горна  граница (задавани в config.py).

Генерира се бинарна маска (Матрица ):

$$ B(x, y) = \begin{cases} 255, & \text{if } L \le \text{Pixel}(x,y) \le U \ 0, & \text{otherwise} \end{cases} $$

### 4.3. Морфологично Пречистване (Калибрирано чрез test_morph.py)

Бинарната маска винаги съдържа "сол и пипер" шум. Прилагат се матрични операции с ядро (Kernel)  (обикновено  матрица от единици):

- Ерозия (Erosion): Свива границите на белите региони, премахвайки малки артефакти.
$$ A \ominus K = { z \mid (K)_z \subseteq A } $$

- Дилатация (Dilation): Разширява регионите, за да запълни дупки в основния обект.
$$ A \oplus K = { z \mid (\hat{K})_z \cap A \neq \emptyset } $$

### 4.4. Извличане на Геометрия (Contour Analysis)

След изчистването, алгоритъмът намира контурите. Филтрират се контурите по площ (Area), за да се игнорират малки обекти:

$$ \text{Area} = \sum_{i} \text{Pixel}i $$ Намира се Центроидът  на най-големия контур чрез пространствени моменти (): $$ C_x = \frac{M{10}}{M_{00}}, \quad C_y = \frac{M_{01}}{M_{00}} $$

Координатата  е критична за управлението на робота.

## 5. Алгоритми за Управление на Движението (Kinematics & Control)

Роботът използва "Differential Drive" (диференциално задвижване). Управлението се базира на изчислената грешка във визуалното поле.

### 5.1. Изчисляване на Грешката (Error Calculation)

Нека  е широчината на кадъра (напр. 640 пиксела). Идеалната позиция на обекта е в центъра: .

Грешката  във всеки момент  е:

$$ E(t) = C_x - X_{target} $$

### 5.2. Пропорционално Управление (P-Controller)

За да се центрира обекта, роботът изчислява корекция на базата на грешката.

$$ \text{Correction} = K_p \times E(t) $$

Където  е пропорционален коефициент на усилване (задава се в config.py).

Стойностите за ШИМ (PWM) към левия () и десния () двигател се определят като:

$$ PWM_L = \text{Base_Speed} + \text{Correction} $$

$$ PWM_R = \text{Base_Speed} - \text{Correction} $$

- Ако обектът е вляво ():  се увеличава,  намалява  роботът завива наляво.

- Ако обектът е вдясно ():  се увеличава,  намалява  роботът завива надясно.

Забележка: В кода стойностите на PWM винаги се ограничават (clamping) в диапазона .

## 6. Детайлен Анализ на Режимите на Работа

### 6.1. Режим: Color Seeker (separated_projects/color_seeker_robot/)

Този режим е оптимизиран за висока скорост на реакция (Low Latency).

- Цикъл на Изпълнение: Кадър  HSV  Маска  Най-голям контур  Изчисление на грешка  Промяна на PWM  Повторение.

- Защитни механизми: Включва "Fail-safe" логика. Ако стойността  (площта) на обекта падне под минималния праг, или обектът изчезне от кадър, роботът изпраща PWM = 0 (Спира), за да не се блъсне или лута безцелно.

### 6.2. Режим: Visual Inspection (separated_projects/visual_inspection_robot/)

Този режим е аналитичен. Той не гони обект, а сканира околността.

- Методология: Роботът се движи по зададена траектория (Waypoint navigation) или изпълнява бавни сканиращи ротации на 360 градуса.

- Засичане на Аномалии: Тук vision_node.py използва по-сложни алгоритми (възможно каскади на Haar, шаблони / Template Matching или HOG дескриптори), за да класифицира обекти.

- Одитна Следа (Audit Trail): Всяко засичане генерира събитие (Timestamp, Coordinate, Type of Object, Confidence Score), което се записва чрез models.py в базата данни и е достъпно в logs.html.

## 7. Уеб Сървър, REST API и Потребителски Интерфейс

Mission Control Dashboard-ът е реализиран чрез Flask. Той служи като двупосочен комуникационен канал.

### 7.1. Маршрутизация (Routing Layer - routes.py)

Flask приложението експонира различни ендпойнти:

| HTTP Метод | Endpoint | Функция | Сигурност |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | / | Зарежда началната страница (index.html) | Публичен |
| GET/POST | /login, /register | Управление на сесии и създаване на акаунти | Публичен |
| GET | /dashboard | Главно табло за управление и телеметрия | Изисква Вход (@login_required) |
| GET | /mission_select | Интерфейс за превключване на режимите на робота | Изисква Вход |
| GET | /logs | Визуализация на събитията от Visual Inspection | Изисква Вход |
| GET | /video_feed | Критичен: Експонира Multipart/X-Mixed-Replace поток (Motion JPEG) | Изисква Вход |
| POST | /api/control | Приема AJAX заявки (JSON) за ръчно управление или промяна на | Изисква Вход, CSRF Токен |

### 7.2. Front-End (Jinja2, HTML, JS)

- Темплейтна система: Използва се наследяване (Inheritance) чрез base.html, където са дефинирани хедърите, навигацията и импорта на CSS (styles.css) и JS (main.js). Това осигурява консистентен изглед (dashboard.html, logs.html разширяват base.html).

- Асинхронни заявки: Файлът main.js съдържа AJAX/Fetch логика, която периодично дърпа телеметрия от сървъра (напр. скорост, статус на батерията) и обновява DOM дървото без презареждане на страницата.

## 8. Структура на Базата Данни (ORM Models)

Проектът използва Flask-SQLAlchemy (дефинирано в models.py) за абстракция на базата данни (SQLite за лекота).

### Очаквани Модели (Таблици):

- User (Потребители):

  - id (Integer, Primary Key)

  - username (String, Unique)

  - password_hash (String) - Паролите се криптират (напр. с Werkzeug.security или Bcrypt).

- InspectionLog (Логове от инспекция):

  - id (Integer, Primary Key)

  - timestamp (DateTime, default=utcnow)

  - event_type (String) - напр. "Anomaly Detected", "Target Lost".

  - description (Text)

  - snapshot_path (String) - Път към запазена снимка от камерата по време на събитието.

Модулът forms.py (базиран на Flask-WTF) предоставя класове като LoginForm и RegistrationForm, които автоматично генерират сигурни HTML форми с CSRF (Cross-Site Request Forgery) защита.

## 9. Пълно Файлово Дърво с Анотации

Pi-Car/
├── app.py                      # (Входна точка) Глобален рутер. Вдига Flask сървъра.
├── vision_node.py              # (Глобален) Библиотека за CV функции (HSV, моменти).
├── requirements.txt            # Зависимости: flask, opencv-python, numpy, RPi.GPIO
├── scripts/
│   └── test_morph.py           # GUI Инструмент с плъзгачи (Trackbars) за намиране на идеалните HSV граници и размер на ядрото за ерозия.
├── systemd/
│   └── pi-car.service          # Linux Service файл за Autostart (Daemonization).
├── templates/                  # Глобални изгледи за монолитния подход
│   ├── index.html, login.html, register.html
└── separated_projects/         # Микро-архитектура
    ├── color_seeker_robot/     
    │   ├── app/                # Flask контекст специфичен за Seeker мисията
    │   │   ├── routes.py       # API за връзка между уеб и Seeker процеса
    │   │   ├── models.py       # Локална база (ако е нужна)
    │   │   ├── forms.py        # Форми за конфигуриране на цвят
    │   │   ├── static/         # Локални ресурси (CSS/JS)
    │   │   └── templates/      # Изгледи (Dashboard показва живия поток с тракинг кутия)
    │   ├── camera_node.py      # Настройки на камерата (високо FPS, ниска резолюция).
    │   ├── config.py           # Константи: H_MIN, H_MAX, BASE_SPEED, K_P.
    │   ├── use_case.md         # Описание на бизнес логиката на търсача.
    │   ├── input_system.md     # Документация на сензорите.
    │   └── run.py              # Стартер на Seeker модула.
    └── visual_inspection_robot/
        └── (Структурата е огледална, но camera_node.py използва висока резолюция, а config.py съдържа пътища за сканиране).

## 10. Калибрация, Инсталация и Системна Интеграция

### 10.1. Калибрация на Цветовете (Критична стъпка)

Преди мисия "Color Seeker", трябва да се зададе какъв цвят ще се търси. Светлината в стаята драстично променя цветовете за камерата.

- Отворете терминал и стартирайте: python scripts/test_morph.py

- Поставете обекта (напр. червена топка) пред робота.

- Местете плъзгачите за  (Минимум и Максимум), докато топката не стане чисто бяло петно на екрана, а всичко останало - чисто черно.

- Запишете получените 6 стойности в separated_projects/color_seeker_robot/config.py.

### 10.2. Инсталация на OS Ниво

За да бъде роботът напълно автономен, без нужда от свързване на монитор и клавиатура:

- Клонирайте хранилището в /home/pi/Pi-Car/

- Създайте виртуална среда и инсталирайте requirements.txt.

- Копирайте Service файла:
sudo cp systemd/pi-car.service /etc/systemd/system/
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable pi-car.service
sudo systemctl start pi-car.service

Сега сървърът ще се стартира на заден фон (на порт 5000 обикновено) веднага щом Pi се включи. Потребителят просто отваря http://<IP_НА_РОБОТА>:5000 в браузъра си.

## 11. Диагностика и Отстраняване на Неизправности (Troubleshooting)

- Проблем: Видео потокът в dashboard.html е черен екран или "счупена" картинка.

  - Решение: Проверете дали camera_node.py не е блокиран от друг процес. На Raspberry Pi само един процес може да има достъп до /dev/video0. Уверете се, че не стартирате два run.py едновременно.

- Проблем: Роботът се върти в кръг рязко и хаотично, когато види обекта.

  - Решение: Коефициентът  в config.py е твърде висок, което предизвиква осцилации (Овършутинг). Намалете стойността му наполовина.

- Проблем: Изписва Internal Server Error (500) при опит за Login.

  - Решение: Базата данни вероятно не е инициализирана. Стартирайте Flask shell и изпълнете db.create_all() въз основа на models.py.

- Проблем: Моторите не реагират, въпреки че на таблото пише, че се движи.

  - Решение: Проверете захранването на моторния драйвер. Логиката (5V) работи, но силовата част за двигателите (обикновено 7-12V) е изтощена или несвързана правилно към обща "Земя" (Common GND) с Raspberry Pi.